Universidade Federal de Santa Catarina

EEL5105: Circuitos e Técnicas Digitais Semestre: 2025/2 – Projeto

Jogo IQ da memorização rápida

O projeto final consiste na implementação de um circuito na placa de desenvolvimento DE2 fazendo uso das estruturas e conhecimentos obtidos durante o curso. O circuito vai implementar um jogo interativo para a memorização de códigos. O comportamento do jogo está definido a seguir:

- O usuário começa no estado Init resetando o jogo para passar diretamente ao estado Setup. Uma vez no estado Setup o usuário deve escolher um dos 4 níveis de dificuldade com os Switches, SW (1..0). A letra L de Level aparecerá no HEX1 e o nível do jogo no HEX0, sendo 0 o nível mais fácil e 3 o nível mais difícil. Uma vez escolhido o nível do jogo, o usuário escolherá uma das 4 sequências possíveis com os Switches, SW (3..2), as quais estão descritas em 4 memórias (e 4 memórias auxiliares para fazer a comparação). No HEX3 aparecerá a letra C de code e o caracter hexadecimal da sequência escolhida no HEX2. As memórias principais possuem 16 palavras de 32-bits e as auxiliares tem 16 palavras de 15 bits. As memórias principais serão preenchidas com caracteres de 0 até E em hexadecimal distribuídos em 8 posições. Para a memória do nível 0, 1, 2 ou 3 cada linha corresponde a uma sequência com 3, 4, 5,ou 6 caracteres possíveis, respectivamente.

O aluno deve preencher as memórias 1, 2 e 3 (um exemplo de memória foi dado na memória 0) com sequências à sua escolha lembrando que todos os dígitos têm de ser diferentes nas sequências e que as posições sem caracteres devem ser preenchidos com uns). Para o preenchimento das memórias auxiliares foi disponibilizado um exemplo no Moodle. Nos LEDs vermelhos, LEDR(15..0), serão mostradas as rodadas e os bônus em formato termometrico usando o Switch SW(17) (SW(17)=0 mostra as rodadas e SW(17)=1 mostra os bônus).

- Uma vez pressionado o botão de pressão enter (KEY1) o jogo passa ao estado Play_FPGA e se inicia o jogo. No estado Play_FPGA será mostrada nos Displays HEX7...HEX0 a sequência de caracteres durante um tempo definido no nível de dificuldade. Para a dificuldade 0, 1, 2 ou 3 a sequência será mostrada durante 5, 4, 3 ou 2 segundos, respectivamente.

Uma vez que o tempo de amostragem da sequência termina, um status chamado end_FPGA será ativado e passamos ao estado Play_user.

- No estado Play_user, os displays ficam desligados e o usuário tem 10 segundos para selecionar uma sequência usando os Switches, SW (14..0), lembrando de novo que no código todos os dígitos mostrados tem de ser diferentes. Neste estado, os displays HEX5 e HEX4 mostrarão a letra t de time e uma contagem regressiva de 10 a 0 com frequência de 1Hz, respectivamente. Se o jogador não pressiona enter antes dos 10 segundos um sinal de status chamado end_time é ativado e o jogo vai para o estado Result, em caso contrário, se o jogador seleciona uma sequência e pressiona enter antes dos 10 segundos, o jogo vai para o estado Count_Round.

- No estado Count_Round, é feito a contagem de rodada, onde a rodada x ligará o LEDR(x − 1), e o jogo vai para o estado Check. O jogador possui 16 rodadas para completar o jogo.

- No estado Check será avaliado se:

  - O número de rodadas máximo foi atingido, onde caso tinha chegado a 16 rodadas, um sinal de status chamado

end_round será ativado.

  - O usuário errou na seleção dos switches, onde nesse caso será descontado o número de posicoes que errou ao valor de bônus o qual será mostrado nos LEDR(7 downto 0) em formato termometrico decrescente. O número de bônus inicial será 15. Um sinal de status chamado end_game será ativado caso o jogador chegue a acabar com os bônus.

Caso algum dos sinais de status esteja ativo, o jogo vai para o estado Result, e em caso contrário vai para o estado

Wait.

- No estado Wait, o jogador pressiona enter e passa de novo ao estado Play_FPGA para a próxima rodada.

- No estado Result, é mostrado o resultado do número de pontos em Hexadecimal nos displays HEX7 e HEX6. O resultado final seguirá a seguinte fórmula 32× L +4× [B2]  + [X4] , onde B é o número de bônus, X o número

2	4

de rodadas e L o nível do jogo selecionado (o símbolo lJ indica arredondamento para baixo). O usuário deverá

pressionar enter para passar ao estado Init e iniciar outro jogo.

- Um usuário pode a qualquer momento, parar o jogo usando o botão de pressão reset (KEY0) zerando o sistema, para assim reiniciar de novo.

- Visando evitar problemas de temporização em função do aperto de um KEY por um ser humano durar muitos ciclos de clock, o Button Press Synchronizer (ButtonSync) será fornecido em conjunto com o projeto para ser utilizado. O ButtonSync converte apertos das KEYS em pulsos com período de um ciclo de clock.

- O projeto deverá ser implementado obrigatoriamente usando a abordagem datapath-control vista nas aulas de teoria. O modelo de datapath pode ser encontrado no Moodle da disciplina. O aluno deve projetar o datapath e juntar com o controlador.

Orientações Gerais:

Os testes do projeto poderão ser feitos durante as semanas que antecedem o prazo final usando as ferramentas usadas no semestre. O professor estará disponível para solucionar dúvidas nos horários indicados como Projeto no cronograma.

Os alunos devem mostrar no dia da apresentação o funcionamento do projeto, todos os membros do grupo deverão estar presentes.

R1

R2

E1

E2

E3

E5

E4

Init

Setup

Play_FPGA

Play_user

Count_round

E5

Result

Check

Wait